БЕССЕПАРАТОРНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ РОЛИКИ С ЦАПФОЙ  С И БЕЗ ЭКСЦЕНТРИКОВОЙ ОСЕВОЙ КОРОБКИ

Лист №

2008 2 из 2

Основные характеристики

Материалы

Внешние кольца:

Сталь UNI 16CrNi4 или ее эквивалент, цементированная, поверхностная твердость 60±2 HRC

Цапфы:

Сталь UNI 16CrNi4 или ее эквивалент,  цементированная, поверхностная твердость 60±2 HRC (кроме конца с резьбой)

Шайбы:

Сталь UNI 16CrNi4 или ее эквивалент, цементированная, поверхностная твердость 60±2 HRC

Тела качения:

Сталь UNI 100Cr6 или ее эквивалент, закаленная и отпущенная, поверхностная твердость 62±2 HRC

Допуски:

Согласно DIN 620

Точность размеров и перемещения:

Согласно PN

Радиальный зазор:

Примерно C2, согласно DIN 620 - 4

Допустимая нагрузка:

Согласно ISO76 и  ISO281

Артикул	Вес   Артикул	Вес	Размеры	Смазка Момент	Допустимая	Устал.           Скорость

затяжки                нагрузка	прочность

вращ.5)

\	d1) 	D2)	B3)    B1max	B2        B3 	C

C

d1)      D2)       B3)    B1max   B2    B3     C

r/min. 	d2        d3

G	Lg 	W	de4)	Be	e

MA              CrW

d

C0rW

PurW

g	mm      mm       mm       mm      mm   mm    mm       mm       mm     mm   mm 	 mm       mm      mm     mm    mm     mm 	Nm 	kN 	kN 	kN      Rpm

KRV 40 PP 	247	18 	40	58     21,6     36,5       8      20       0,8 	     1     31,5       3   M18X1,5	19 	8	-	-	-  NIP A2X 7,5 	87 	14,8       26,5 	3      1400

KRVE 40 PP   257,8	18 	40	58     21,6     36,5       8      20       0,8 	     1      31,5       3   M18X1,5 19 	8	22       14 	1 NIP A2X 7,5 	87	14,8      26,5 	3      1400

KRV 47 PP 	390	20 	47	66     25,6     40,5       9      24       0,8 	     1     36,5       4   M20X1,5	21 	10 	-	-	-  NIP A2X 7,5       120 	20,6 	42 	5,2      1300

KRVE 47 PP   399,5	20 	47	66     25,6     40,5       9      24       0,8 	     1     36,5       4   M20X1,5	21 	10 	24      18 	1 NIP A2X 7,5       120 	20,6 	42 	5,2      1300

KRV 52 PP 	463	20 	52	66     25,6     40,5       9      24       0,8 	     1     36,5       4   M20X1,5	21 	10 	-	-	-  NIP A2X 7,5       120 	22,5 	48 	5,9      1300

KRVE 52 PP   469,5	20 	52	66     25,6     40,5       9      24       0,8 	     1     36,5      4   M20X1,5	21 	10 	24      18 	1 NIP A2X 7,5       120 	22,5 	48 	5,9      1300

KRV 62 PP 	787	24 	62	80     30,6     49,5     11      29       0,8 	     1	    44       4   M24X1,5	25 	14 	-	-	-  NIP A3X 9,5       220 	34 	76 	9,9       1100

KRVE 62 PP   823,5	24 	62	80     30,6     49,5     11      29       0,8 	     1	    44       4   M24X1,5	25 	14 	28      22 	1 NIP A3X 9,5       220 	34 	76 	9,9      1100

KRV 72 PP       1027 	24 	72	80     30,6     49,5     11      29       0,8       1,1 	    44       4   M24X1,5	25 	14 	-	-	-  NIP A3X 9,5      220 	37	85	11,1      1100

KRVE 72 PP 1038,2	24 	72	80     30,6     49,5     11      29       0,8       1,1	    44       4   M24X1,5	25 	14 	28      22 	1 NIP A3X 9,5       220 	37 	85 	11,1       1100

KRV 80 PP       1636 	30 	80      100 	37       63     15      35 	1       1,1 	53       4   M30X1,5	32 	14	-	-	-  NIP A3X 9,5      450 	49,5       120 	15,6 	850

KRVE 80 PP    1700 	30 	80       100 	37       63        15       35 	1       1,1 	53       4   M30X1,5	32	14	35      29      1,5  NIP A3X 9,5      450 	49,5       120 	15,6 	850

KRV 90 PP       2003 	30 	90      100 	37       63     15      35 	1       1,1 	53       4   M30X1,5	32 	14	-	-	-  NIP A3X 9,5      450 	53      130 	16,9 	850

KRVE 90 PP    2020 	30 	90       100 	37       63       15       35 	1       1,1 	53       4   M30X1,5	32	14	35      29      1,5  NIP A3X 9,5      450 	53      130 	16,9 	850

Стандартная внешняя коронка  R.500. По запросу оптимизируется профиль TTS

Для заказа подшипника с цилиндрическим внешним профилем используйте суффикс /X

1) Допуск по диаметру цапфы d= h7

2) Допуск по внешнему диаметру D= 0/-0,050

3) Допуск по длине цапфы B= +0,600/-0,300

4) Допуск по диаметру цапфы de= h9

5) Макс. скорость работы со смазкой

Некоторые сферы применения:

- погрузочно-разгрузочные операции

Варианты конструкции:

- ролики для работы при низких и высоких температурах

- ролики для работы в агрессивных средах

- по чертежам заказчика