Лист №

4005

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ

РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ШАРИКОПОДШИПНИКИ

Описание изделия

Основная особенность радиально-упорного шарикоподшипника заключается в слегка различном положении наружного и внутреннего колец (они ориентированы на разные оси).  Эта особая конфигурация является типичной для комбинированных нагрузок, когда радиальная и осевая нагрузки действуют одновременно.

Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник можно рассматривать как два радиально-упорных шарикоподшипника с О или Х схемой конфигурации. Он может нести радиальную и осевую нагрузки с осевой нагрузкой с обеих сторон. Он уже, чем пара радиально-упорных шарикоподшипников.

Некоторые сферы применения:

- прокатный стан, отделочные валки

- металлорежущие станки, вертикально-токарные станки

Варианты конструкции:

- для применения при низких и высоких температурах

- для сальниковых уплотнений или защитных экранов

- для работы в коррозийных средах

- по чертежам заказчика

| Размеры изделий | мм | мм | мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | d | D | B |
| Мин. значение | 100 | 170 | 60,3 |
| Макс. значение | 1000 | 1170 | 140 |

Основные характеристики

Материалы

Наружные кольца:

Сталь UNI 100Cr6 или ее эквивалент, закаленная и отпущенная

поверхностная твердость 60 ±2 HRC

Внутренние кольца:

Сталь UNI 100Cr6 или ее эквивалент, закаленная и отпущенная

поверхностная твердость 60 ±2 HRC

Сепараторы:

Стальной лист; латунь или сталь, обработанная в соответствии с требуемым применением

Тела качения:

Сталь UNI 100Cr6 или ее эквивалент, закаленная и отпущенная

поверхностная твердость 62 ± 2 HRC

Размеры:

В соответствии со стандартом UNI ISO 15:1991

Точность размеров:

Для получения информации свяжитесь с техническим отделом ТTS

Точность перемещения:

Для получения информации свяжитесь с техническим отделом ТTS

Осевой зазор:

Для получения информации свяжитесь с техническим отделом ТTS

Номинальная нагрузка:

В соответствии со стандартами UNI ISO 76:1995 и UNI ISO 281:1995

www.tts-europe.com	Тел. +39 0523 579495	Факс +39 0523 570416	ИНН: 02186570186